Dokumentacja techniczna – WoW_PL

1. Cel systemu

Baza danych przechowuje:

- Byty: misje (questy) i NPC,

- Stan źródła (scrap): hashe sekcji treści per misja w czasie,

- Teksty i workflow tłumaczeń: oryginał EN + tłumaczenie/redakcja/zatwierdzenie (PL) per segment.

System jest zoptymalizowany pod pracę translatorską & redakcyjną, nie pod archiwizację wiki. W szczególności:

- nie wersjonuję oryginałów w długim horyzoncie (oryginał = “aktualny stan”),

- gdy oryginał się zmienia, czyszczę całość tłumaczeń konkretnej misji i proces uruchamia się od nowa.

2. Kluczowe założenia

2.1 Oryginał (EN) jako punkt odniesienia

- STATUS = 0_ORYGINAŁ przechowuje tekst źródłowy (EN) dla danej jednostki:

  - NPC: nazwa EN,

  - Misja: tytuł/cel/treść/postęp/zakończenie/nagrody (segmenty).

2.2 Iteracje tłumaczeń

- STATUS w zakresie:

  - 1_PRZETŁUMACZONO,

  - 2_ZREDAGOWANO,

  - 3_ZATWIERDZONO
może występować wielokrotnie (kolejne iteracje / poprawki), o ile oryginał się nie zmienił.

2.3 Reset misji przy zmianie oryginału

Jeśli wykryto zmianę treści misji (hash sekcji różni się od poprzedniego):

- usuwam wszystkie wpisy w MISJE_STATUSY dla tej misji (EN+PL),

- wstawiam od nowa komplet 0_ORYGINAŁ na podstawie świeżo pobranego EN,

- AI generuje nowy komplet tłumaczeń i redakcji,

- zatwierdzam końcową wersję.

3. Opis tabel

3.1 dbo.NPC

Rola: tabela “bytów” NPC.
Charakter danych: stabilna lista NPC, do której odnoszą się misje i statusy NPC.

Najważniejsze kolumny:

- NPC_ID_PK – klucz główny NPC

- DATA_DODANIA – data pierwszego pojawienia się NPC w bazie

Uwagi:

- Teksty (EN/PL) są trzymane w NPC_STATUSY, a nie w NPC.

3.2 dbo.NPC_STATUSY

Rola: przechowuje nazwę NPC w różnych etapach procesu.
Charakter danych: historia wpisów workflow.

Najważniejsze kolumny:

- TECH_ID – techniczny identyfikator wpisu (historia)

- NPC_ID_FK – FK do NPC

- STATUS – 0_ORYGINAŁ, 1_PRZETŁUMACZONO, 2_ZREDAGOWANO, 3_ZATWIERDZONO

- NAZWA – tekst (dla 0_ORYGINAŁ = EN, dla pozostałych = PL)

- DATA_STATUS – kiedy powstała dana wersja

Zasady spójności:

- 0_ORYGINAŁ może istnieć tylko raz na NPC (unikalny indeks filtrowany).

- Wpisy statusów 1..3 mogą istnieć wielokrotnie.

Interpretacja “aktualnej” nazwy NPC:

- “aktualna” = najnowszy wpis po DATA_STATUS dla najwyższego dostępnego statusu,
np. preferencja: 3 > 2 > 1 > 0.

3.3 dbo.MISJE

Rola: tabela “bytów” misji. Jedna misja = jeden rekord.
Charakter danych: stabilna lista misji (questów).

Najważniejsze kolumny:

- MISJA_ID_PK – klucz główny misji

- MISJA_URL – unikalny identyfikator misji (UNIQUE)

- WYMAGANY_LVL

- NPC_START_ID, NPC_KONIEC_ID – FK do NPC

- DATA_DODANIA

Uwagi:

- Teksty misji (EN/PL) są w MISJE_STATUSY, bo występują segmentowo.

3.4 dbo.MISJE_STATUSY

Rola: przechowuje treści misji segmentami w etapach workflow.
Charakter danych: historia wersji tekstów.

Najważniejsze kolumny:

- TECH_ID – techniczny identyfikator wpisu (historia)

- MISJA_ID_FK – FK do MISJE

- SEGMENT – część misji: TYTUŁ, CEL, TREŚĆ, POSTĘP, ZAKOŃCZENIE, NAGRODY

- PODSEGMENT – tylko dla CEL: GŁÓWNY_CEL / PODRZĘDNY_CEL (w innych segmentach NULL)

- STATUS – 0..3 jak wyżej

- TRESC – tekst (dla 0_ORYGINAŁ = EN, dla 1..3 = PL)

- DATA_STATUS – data utworzenia wersji

Zasady spójności:

- PODSEGMENT wymagany tylko dla SEGMENT='CEL' (CHECK).

- 0_ORYGINAŁ może istnieć tylko raz na (MISJA, SEGMENT, PODSEGMENT) (unikalny indeks filtrowany).

- Statusy 1..3 mogą istnieć wielokrotnie (iteracje).

Interpretacja “aktualnej” treści segmentu:

- analogicznie jak NPC: 3 > 2 > 1 > 0, a w ramach statusu wybierany jest najnowszy po DATA_STATUS.

3.5 dbo.ZRODLO

Rola: log uruchomień scrapa + detekcja zmian treści po hashach.
Charakter danych: wiele wpisów dla jednej misji (kolejne uruchomienia/wersje źródła).

Najważniejsze kolumny:

- TECH_ID – techniczny klucz wpisu źródła

- MISJA_ID_FK – FK do MISJE

- ZRODLO_NAZWA – wiki/wowhead/wowdb/recznie/z addonu

- DATA_WYSCRAPOWANIA

- HTML_HASH_* – hashe sekcji (cele/treść/postęp/zakończenie/nagrody/dymki/gossip)

Uwaga:

- ZRODLO nie przechowuje tekstów EN/PL – tylko hashe i metadane do wykrywania zmiany.

4. Zależności (FK)

- MISJE.NPC_START_ID → NPC.NPC_ID_PK

- MISJE.NPC_KONIEC_ID → NPC.NPC_ID_PK

- NPC_STATUSY.NPC_ID_FK → NPC.NPC_ID_PK

- MISJE_STATUSY.MISJA_ID_FK → MISJE.MISJA_ID_PK

- ZRODLO.MISJA_ID_FK → MISJE.MISJA_ID_PK

5. Kolejność tworzenia tabel (DDL)

- NPC

- MISJE

- ZRODLO

- NPC_STATUSY

- MISJE_STATUSY